DENEY 122 İki Metal Telin Esnekliğinin Karşılaştırılması
[image: image1.png]



Deneyin Amacı: Metallerin esnekliklerini incelemek ve esnekliğin maddelerin ayırt edici özelliği olup olmadığını görmek
Deney Araç ve Gereçleri
L Çeşitli teller (O J mm çap; It2 m boy)
2. Terazi kefesi
3.  Vida, tornavida, pense
4. Katıların esneklik deney takımı
5. 6 kg'a kadar l ve 0,5 kg'lık kütleler
Deneyin Yapılısı
Sekili20 Metallerin esnekliğinin incelenmesi
Metallerin esnekliğini belirlemek üzere kullanılan deney düzeneği, Şekil 120'deki gibidir. Deney düze​
neğinin bir ucunda, incelenecek telin bağlanacağı sabit bir vida, diğer ucunda küçük bir makara bulunur.
Döner makaraya, uzamayı daha iyi göstermek üzere, ince metal çubuktan bir gösterge bağlanmıştır. Telin
gözle görülemeyecek kadar az miktarda uzaması bile, makaranın dönmesine ve gösterge çubuğunun göster​
ge üzerinde gözle görülebilecek kadar hareket etmesine neden olur.
Deney düzeneğini kurun ve yaklaşık 0,lmm çapında, kırık ve bükükleri olmayan bir bakır teli düzeneğe bağlayın. Telin gerginliğini sağlamak üzere hareketli ucuna bağladığınız terazi kefesine l kg kütle koyun. Bu konumda göstergeyi sıfıra ayarlayın. Çizelge I3'ü önceden defterinize çizin. Sonra terazi kefesine top​lam kütle 3 kg oluncaya kadar 1/2 kg'lıklar koyun. Her 1/2 kg'lık kütle ilâve ettiğinizde göstergede sapma miktarını not alın. Bu defa terazi kefesinden 112 kalıkları birer birer alıp göstergedeki sapmayı not alın. Ay-nı deneyi aynı kalınlık ve uzunluktaki alüminyum, demir, krom, nikel vb. teller ile yapın. Daha sonra aynı metallerin farklı kalınlık ve uzunluktaki telleriyle deneyi tekrarlayın. Bulgularınızı Çizelge 13*e yazın. Bu kez deney düzeneğinizde kullandığınız tel bağlı kefeye 3, 4, 5... kilogramlar koyun. Uzayan tel tekrar eski hâlini alıyor mu?
Çizelge 13 Deney 122'de Elde Edilen Verileri Kaydetmek için
[image: image2.png]



[image: image3.png]



Kütle (kg)
Uzvaı*
Uzamada
(BMm)
Aynı kalınlık ve aynı uzunluktaki teller için elde edilen bulgularla gösterge konumu-kütle grafiği çizin. Çizdiğiniz grafiği, Grafik 13 ile karşılaştırın.

Deney Sonu Sorulan
1. Elde ettiğiniz sonuçlara göre uzama, telin yapıldığı maddenin cinsine ve tele uygulanan kuvvete (ke​feye konulan kütleye) bağlı mı?
2. Aynı kalınlık ve uzunluktaki tellere aynı kuvvet uygulanınca uzamaları farklı mı oldu?
3. Tel kalınlığı ve uzunluğunun uzama miktarına bir etkisi var mı?
4. Grafikten, kuvvet ile uzama miktarı arasında doğru bir orantı vardır sonucu çıkarabilir miyiz? J. Esnekliği katılar için ayırt edici bir özellik olarak kabul edebilir miyiz?
6, Deneyde son olarak kullandığınız telin bağlı olduğu kefeye aşırı kütleler koyduğunuzda tel, uzamaya devam ediyor mu, yoksa koptu mu?
