DENEY I.1O  Eşit Kollu Terazi ile Cisimlerin Tartılması Deneyin Amacı: Eşit kollu terazi ile kütleyi ölçmek Deney Araç ve Gereçleri
L Terazi
3. Bozuk para                             5.  Kalem
2. Silgi
4. Birim kütleler*
Deneyin Yapılışı
Terazi kolunun ve kefelerin temizliğini kontrol edin. Kefelerin serbestçe hareket ettiğinden ve gösterge bölmelerine sürtmediğinden emin olun. Kefeler boşken, terazinin gösterge çubuğunun, bölmelerin orta çiz​gisinin (sıfırın) iki yanında aynı uzaklıklar içinde salınması gerekir. Bunun için, önce sağ koldaki bilezik şeklinde yapılmış ve adına binici denen küçük parçayı terazinin merkezine mümkün olduğu kadar yaklaştı​rın. Sonra sol koldaki biniciyi hareket ettirerek gösterge çubuğunun sıfirın iki tarafına eşit miktarda gidip gelmesini sağlayın.
Sol kefeye, tartacağınız cismi (kalem, silgi, bozuk para vb.) koyun; sağ kefeye, birim kütleleri koyarak dengeyi sağlayın. Tartıda terazi gösterge çubuğunun durmasını beklemeniz gerekmez. Gösterge çubuğunun orta çizginin her iki yanında eşit uzaklıklara kadar salınmasını sağlamak, dengeyi sağlamak demektir. Tart​tığınız cisimleri arkadaşlarınızla değiştirin ve bulduğunuz kütle ölçümlerini onlarınki ile karşılaştırın.
Deney Sonu Sorulan
L Tartım yaparken sol kefeye koyduğunuz cisimleri, sağ kefeye koyduğunuz birim kütlelerle dengeye getirmeye çalıştınız. Bu işi yaparken bazen bir birim kütlenin fazla geldiğini, bazen de az geldiğini gördünüz. Terazide dengeyi sağlamak üzere birim kütlenin, örneğin, yansını ya da dörtte birini koy​mak gerektiğini düşündünüz mü?
2. Eğer tarttığınız cisimle, kullandığınız birim kütleler arasında, birim kütleden daha küçük fark varsa bu farkı nasıl ölçmeyi düşünürsünüz?
3. Acaba birim kütleleri parçalara bölmek uygun bir yol olabilir mi? Yoksa, daha duyarlı tartım yapa​bilmenin başkaca yolları bulunabilir mi?
