DENEY 135 Sıcaklığın Kontrol Altına Alınması
Deneyin Amacı: Değişik metallerin genleşme miktarlarının farklılığından yararlanarak, sıcaklığın
kontrol altına alınabileceği bir düzenek tasarlamak Deney Araç ve Gereçleri
1. Güç kaynağı (veya 1,5 voltluk 6 adet pil)
2. Metal çifti
3. Hertz ayağı (3 adet)
4. Direnç teli
5. Küçük sac parçası
6. Sac vidası
7. Duy ve ampul
8. Bağlantı kabloları (çeşitli boylarda)

Deneyin Yapılışı
[image: image1.png]



Metal çifti
Güç kaynağı
Küçük sac parçası Sac vidası
Hertz ayağı
Ampul
Duy
Bağlantı kabloları
Şekil 132 Metallerin genleşme farkından yararlanarak sıcaklık kontrol altına alınabilir.
L Yukarıda Şekil 132'de verilen deney düzeneğini kurun.
2. Hertz ayağına bağladığınız saca monte edeceğiniz sac vidasının, metal çiftine değmesini sağlayın.
3. Güç kaynağından devreye akım vererek direnç teli vasıtasıyla, metal çiftinin ısınmasını sağlayın. Devreden bir süre akım geçtiğinde, devre kendiliğinden kesilerek devreye bağladığınız ampul söne​cektir?
Deney Sonu Sorulan
L Deney düzeneğinin çalışma ilkesi, otomatik ütü vb. araçların çalışma ilkesine benziyor mu?
2. Metal çifti soğuduğunda devre otomatik olarak kapanıp devreden yeniden akım geçiyor mu?
3. Böyle bir düzenek hangi araçlarda, hangi amaçlarla kullanılabilir?
